アンテナ位置調整(レベル・モニタ)ソフトウェア取扱説明書 V1.3a

（株）アドバンテスト

１．概要

アンテナの設置や位置調整をする場合に、本サンプル・ソフトウェアとスペクトラム・アナライザU3700シリーズを用いて便利なレベル・モニタができます。パソコンはスペアナを制御して等間隔または任意にマーカのレベルを取得しそのグラフを書きます。たとえば、本ソフトウェアを起動させ、アンテナを180度回転させると、そのアングル・パターン・グラフが得られます。その後、そのグラフをみながらアンテナの角度や位置を決定します。ただし、角度データ、高さデータは付きません。その代わり、ユーザは任意の測定ポイントにコメントを入力できます。本ソフトウェアはアナログ・スペアナでYアウト出力をペンレコーダで記録させたアプリケーションをデジタル・グラフにしたイメージです。したがって、アンテナ位置調整のアプリケーションのみならず、発振回路の電源立ち上がり特性（短期特性）や数時間のレベル変動特性など、その応用範囲は広いと考えております。

- システム構成

スペアナ：　U3741, U3751, U3771, U3772  (Type: 1ch) （2ch Option(*1)は手動設定が必要）

パソコン：　Windows　XP /2000,   Visual Basic使用

インターフィース：　LAN　（LAN接続関係は、弊社HPのU3700 Sample Softwareの中から

LAN Remote 1ch V2x等をご参照ください）

３．スペアナ設定項目

センター周波数、スパン周波数、レファレンスレベル、オフセットレベル

プリセット（実行、非実行を選択できます）

入力端子（ソフトウェアが測定周波数から入力端子１または２を表示します）

2ch Option(*1)では、入力ケーブル確認メッセージ表示のとき入力端子とActive CHを確認する

必要があります（もし違うときはスペアナをローカルにして手動で合わせます）。またMax, Minを

使用する時は、Dual Off (Only 1ch Display)とする必要があります。

- スペアナから読みだすデータ数

マーカの周波数とレベル：　最大2000ポイント

インターバル時間：　0.1～60　秒

測定時間：　インターバル時間　×　データポイント（最大2000）

（インターバルが１秒の場合、約33分となります）

- データのSave、Recallが可能（設定条件も含みます）

６．パネルの説明

- ソフトウェアをインストールします。

（Setupフォルダーの中にsetup.exeがありますので起動させインストールを行います）

- ソフトウェアを起動させます。

（スタート　＞　すべてのプログラム　＞　AntPosition_Adj　＞　AntPosition_Adj

をクリックします）

- 下図のメニューが現れます。

Title:		：タイトルが入力できます。

IP Address:		：スペアナのIPアドレスを入力します。（スペアナの設定も必要）

Center Freq.:	：センター周波数を入力します。（測定周波数）

Freq. Span:		：周波数スパンを入力します。（通常ゼロスパン）

Ref. Level:		：リファレンス・レベルを入力します。（信号から+10dB程度）

Level Offset:		：オフセットレベルを入力します。（ATTやケーブルロス分の入力）

GHz,MHz,kHz:	：周波数の単位を指定します。（センター、スパンの単位）

dBm,dBuV:		：レベルの単位を指定します。（Ref.LvlとOffsetの単位）

Memo:		：測定状況のメモ欄として使用できます。（Save可能）

７．測定手順

- スペアナの設定条件を入力します。(CF, Span, Ref.lvl, Lvl.Offset)

- スパンは通常0を設定しますが、周波数が変動する場合は、変動幅の2倍程度のスパン周波数設定し、ピークサーチ（P.S.）をONします。

- サンプリング間隔をIntervalの項目に入力します。( 0も設定できますが、実際のIntervalはPCの性能に左右されます。通常、最小ステップは測定時間も含み0.2 秒程度となります)

- マニュアル測定の場合は、Manual Boxをチェックします。

- スタート・ボタンを押します。

（もし、前回の測定データがあると、セーブ：Yes/Noの確認があります）

- スペアナを初期化しているとのメッセージが表示され、続いて入力ケーブルを接続する端子( INPUT 1 (or 2) )が表示されます。その端子にケーブルを接続します。

ここで、SPAの設定が変更可能となります。通常このままですが、2ch Optionは確認または変	更が必要です。（変更してもCF, Span, Ref.lvl, dB/Divのデータは読みだされます）

- 指定端子にケーブルが接続されていることを確認し、OKを押します。

- 測定が開始されます。

- 終了はSTOPキーを押します。（または2000ポイントで自動停止となります）

表示内のマーカ移動は

マーカキー、Maxキー、

マーカを直接動かす。

Max,Minの

グラフ表示

A)

B)

C)

D)

E)

I)

マーカ点のデータ

V1.3では、Comment Markが追加されました。

これをチェックしますと、測定後コメントを入れた場所が波形に表示されます。（○マーク）

８．キーボタンの詳細説明

START:		：測定開始

STOP:		：測定終了（強制終了）、または2000ポイントで自動終了。

STEP:		：Manual測定ONの時、このキーで次の測定に進めます。

Interval:		：測定間隔を決める。（0, 0.1～60.0秒）

Manual:		：マニュアル測定のときチェックします。

：STEPキーを押すことにより、次の測定ポイントへ進みます。

Preset ON:		：測定開始時にスペアナをプリセットします。

（不要の場合（特別な設定を残したい場合）は、チェックを外します）

P.S. ON:		：レベルを取得するとき、画面内でピークを探します

Max:		：データ取得をしていない（サンプリング以外の）時間、データをMax

：ホールドしています。そのMaxデータを基本データ以外に取得します。

：（Max, Minホールドはデータ取得後、一回一回リセットされます）

Min:		：データ取得をしていない（サンプリング以外の）時間、データをMin

：ホールドしています。そのMinデータを基本データ以外に取得します。

Input comment:	：コメント入力欄

Direct Input:	：コメント・ダイレクト入力On/Off指定（測定中変更可能）

：（１）コメント・ダイレクトOnの場合；

：　数字キー、アルファベット大文字キー、＊キーおよび＠キーを押すと、

：　その文字がそのままコメントとして現在の測定結果に付加されます。

：　その他のキーはいったんコメント入力欄に入りますのでEnterを押す

：　ことによりそれらをコメントとして入力できます。

：　なお、Enterを押したとき、入力欄が空の場合は％が入ります。

：（２）コメント・ダイレクトOffの場合；

：　＊キー、＠キー以外、いったんコメント入力欄に入ります。Enterを

：　押すことによりコメントを入力します。（入力欄が空の場合は％）

Display Points:	：グラフの表示ポイントを決めます。

：100から2000から選択します。

グラフ:		：最大2000ポイントを表示する。縦軸10目

：縦軸はスペアナと同じ表示になります。（Units, Ref, dB/Div）

データ表示エリア:	：測定結果を表示する。（あるポイントのデータ）

Marker:		：マーカを移動させることができます。

：画面上のマウスによっても移動できます。

：MAXによって、画面内の最大点に移動します。

：データエリアには、マーカポイントのデータが表示される。

Draw Max Graph:	：Maxを指定してデータを取得した場合、グラフにデータが表示される。

Draw Min Graph:	：Minを指定してデータを取得した場合、グラフにデータが表示される。

Comment Mark:	：コメントを入れた測定ポイントが波形上に○で表示されます。

Memo:		：コメントが入力できます。

Copy:		：Windowsのクリップ・ボードに測定画面がコピーされます。

：ペイント・ソフトでファイルを作成することができます。

：また、ワード・エクセルに“貼り付け”することもできます。

Save:		：設定条件と測定データのセーブ

Recall:		：設定条件と測定データのリコール