トレンド（LAN経由）・サンプル・ソフトウェア　　　　 V 1.1

（株）アドバンテスト

- パソコンにサンプル・ソフトウェアをインストールします。

●サンプルソフトPackageのSetup.exeを実行します。

- スペアナU3700シリーズのIPアドレスを設定します。

●パネルキーから、SYSTEM –Remote Control –LAN IP Address –Network Setting

●下記の例は、１対１接続（ローカル接続/ LANを経由しない）の場合です。

- LAN（WAN）に接続する場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

- パソコンのIPアドレスを設定します。（１対１の場合）LAN接続の場合は不要です。

●マイネットワーク　（Windows2000の場合）

－右クリック　－プロパティ

－ローカルエリア接続　－右クリック　－プロパティ

－インターネットプロトコル（TCP/IP）　－プロパティ

●IPアドレスを設定します。（スペアナU3751と違うアドレスにします）

- LANケーブルを接続します。

●１対１の場合は、クロスケーブルを使用します。

- サンプル・ソフトウェアを起動します。

●スタート －プログラム － U3700 LAN Power Trend － U3700 Power Trend

●スペアナのIPアドレスを設定します。（Port No.は5025です）

●Connectを押すと、パソコンとスペアナが接続されます

（Connectedがウインドウ下位位置のメッセイジ行に表示されます）

ここで、Measurement (Power Trend)　を押します。

参考：テストモードからスペアナをアクセスすることができます。

●Sending Text 欄に、GPIBコマンドを書き、スペアナに送ることができます。

（また、Monitorをチェックしておきますと、通信LOGが表示されます）

●クエリー・コマンド（CF?等）を送ると、データが取得できます。

●上記の状態（＊RST）でSendTextを押しますと、スペアナは初期化されます。

（MonitorはMeasurement (Power Trend)を実行する前にはOffにして下さい）

- トレンド測定画面 (Measurement (Power Trend)を押すと表示されます)

●測定手順

    - パラメータを設定します。

    - Setup SPAを押します。（パラメータがスペアナに設定されます）

（詳細を設定したい場合は、ここでスペアナをローカルにして手動で設定します）

    - STARTを押します。

    - 測定が開始されます。測定データが表示されます。

    - 指定した測定時間が終了すると、測定データを保存し、終了のメッセイジが出ます。

●パラメータ

○センター・スパン・レファレンスレベル・オフセットを設定します。

○単位を選択します。（MKR1等にも共通です）

○測定モードを選びます。（下記参照）

○FixedとZoneの時、測定周波数を入力します。

○トータル測定時間、測定間隔時間を入れます。

（測定時間は多少誤差を含みます）

○Close時点の設定パラメータが保存されます。（次回に自動ロード）

○コメントが書けます。チェックを押した次の測定ポイントに保存されます。

●測定モード

A.  Fixed Marker	；指定された周波数のレベルを取得します。（3点）

B.  Zone Marker		；指定された周波数の１Div範囲をサーチします。（3点）

- Peak Search		；画面全体をサーチし最大点を求めます。（3点：指定F不要）

（ABCにはMaxMinが使えます。データは測定間隔の間（Time Interval）の

Maxデータとなります。さらに、MKR1のみ、Minデータも取得します）

- CH Power		；チャネルパワーを求めます。データは１点です。

（チャネル幅はCHSPに入力します）

●測定データの保存

測定終了時、C:の下位にAdvanTrend+MM+HH+NN.datというファイルができます。

（初期ファイル名かつSaveチェックONの時）（MMは月、HHは時間、NNは分）

新しいディレクトリーに保存したい場合は、一度C:の下位にWindowsメニューからディレクトリーを作成します。そして、File枠にC:\作成Dir名\希望ファイル名と入力しておきます。自動的に”作成Dir名”に”希望ファイル名”+MM+HH+NN.datが作成されます。

- 測定例

- 終了

測定画面からCLOSEで測定を終了します。

初期画面のCLOSEでLAN接続を終了し、“X”マークでプログラムを終了します。